(A) To get a sense of how well the channel of a turned-on mosfet conducts, let’s estimate the effective resistance of the channel while the mosfet is in the linear conduction region. We’ll use the Vgs = 5V curve (the upper-most plot in the window). The actual effective resistance is given by ∂VDS/∂IDS and clearly depends on which VDS we choose. Let’s use VDS = 1.2V. We could determine the resistance graphically from the slope of a line tangent to the IDS curve at VDS = 1.2V. But we can get a rough idea of the channel resistance by determining the slope of a line passing through the origin and the point we chose on the IDS curve, i.e., 1.2V/ IDS. Of course, the channel resistance depends on the dimensions of the mosfet we used to make the measurement. For mosfets, their IDS is proportional to W/L where W is the width of the mosfet (1.2 microns in this example) and L is the length (0.6 microns in this example). When reporting the effective channel resistance, it’s useful to report the sheet resistance, i.e., the resistance when W/L = 1. That way you can easily estimate the effective channel resistance for size device by scaling the sheet resistance appropriately. Since W/L = 2 for the device you measured, it conducted twice as much current and has half the channel resistance as a device with W/L = 1, so you need to double the channel resistance you computed above in order to estimate the effective channel sheet resistance. Use the on-line questions page for this lab to report the value for IDS that you measured and the effective channel sheet resistance you calculated from that measurement.

Schematic(I use Ltspice):

Graph:

Figure 1: Đặc tuyến Id–Vds của MOSFET (W=1.2µm, L=0.6µm) tại các mức VGS = 0–>5V.

- Tóm tắt

Để hiểu rõ hơn về độ dẫn điện của kênh dẫn MOFETS khi được bật, chúng ta sẽ bắt đầu với việc đo điện trở hiệu dụng của kênh, sử dụng các thông số Vgs = 5V, VDS = 1,2V, W = 1.2microns, L = 0.6 microns. Điện trở hiệu dụng có thể đo được bằng các cách:

- R_eff = ∂VDS∂IDS

- Chúng ta có thể xác định bằng đồ thị từ độ dốc của đường tiếp tuyến với đường cong IDS tại VDS = 1.2V

- Sử dụng R_sheet = W/L x R_eff

- Thực hiện

Measurements:

Measurement: id_lo

step	I(Vds)	at

1	-2.38999993841e-12	1.19

2	-1.00000024759e-05	1.19

3	-3.34300013492e-05	1.19

4	-5.72300021304e-05	1.19

5	-8.10300029116e-05	1.19

6	-0.000104830003693	1.19

Measurement: id_hi

step	I(Vds)	at

1	-2.42999995126e-12	1.21

2	-1.00000024759e-05	1.21

3	-3.37500012392e-05	1.21

4	-5.79500017921e-05	1.21

5	-8.21500027087e-05	1.21

6	-0.000106350003625	1.21

Measurement: gds

step	abs((Id_hi - Id_lo)/(2*dV))

1	2.00000064253e-12

2	0

3	1.59999945026e-05

4	3.59999830835e-05

5	5.59999898542e-05

6	7.59999966249e-05

Measurement: r_eff

step	(1/gds)

1	499999839368

2	1e+200

3	62500.0214741

4	27777.7908307

5	17857.1460924

6	13157.8953212

Measurement: id_at

step	I(Vds)	at

1	-2.40999993399e-12	1.2

2	-1.00000024759e-05	1.2

3	-3.36000011885e-05	1.2

4	-5.76000020374e-05	1.2

5	-8.16000028863e-05	1.2

6	-0.000105600003735	1.2

Measurement: r_vi

step	(abs({Vsample}/Id_at))

1	497925324841

2	119999.97029

3	35714.284451

4	20833.3325964

5	14705.8818328

6	11363.6359617

Measurement: r_sheet

step	(R_eff* (W/L))

1	999999678735

2	1e+200

3	125000.042948

4	55555.5816613

5	35714.2921848

6	26315.7906424

- Kết luận:

Khi VGS tăng, Id tăng và R_eff giảm (kênh dẫn mạnh hơn). Giá trị của R_vi và R_eff khác nhau vì R_vi là tỉ số V/I tại 1 điểm, trong khi R_eff là nghịch đảo của độ dốc tiếp tuyến (là đại lượng phản ánh “điện trở vi phân”)

(B) Now let’s see how well the mosfet turns “off.” Take some measurements of IDS at various points along the VGS=0V curve (the bottom-most plot in the window). Notice that they aren’t zero! Mosfets do conduct minute amounts of current even when officially “off”, a phenomenon called “subthreshold conduction.” While negligible for most purposes, this current is significant if we are trying to store charge on a capacitor for long periods of time (this is what DRAMs try to do). Make a measurement of IDS when VGS=0V and VDS=2.5V. Based on this measurement report how long it would take for a .05pF capacitor to discharge from 5V to 2.5V, i.e., to change from a valid logic “1” to a voltage in the forbidden zone. Recall from 6.002 that Q = CV, so we can estimate the discharge time as ∆t=C(∆VIoff). So if our mosfet switch controls access to the storage capacitor, you can see we’ll need to refresh the capacitor’s charge at fairly frequent intervals

Schematics(Ltspice):

- Tóm Tắt

Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem hiện tượng dẫn truyền dưới ngưỡng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với tụ điện trong thời gian dài, thông qua việc đo lường IDS when VGS=0V and VDS=2.5V, dựa trên viẹc đo lường này chúng ta sẽ kiểm tra xem cần bao lâu để một tụ điện 0.05pF xả từ 5v xuống 2.5v thông qua công thức tính thời gian ∆t=C(∆VIoff).

- Thực hiện

Dưới đây là kết quả đo đạc được sau khi thực hiện, dòng I(Vmeas) là những gì mà chúng ta cần chú ý ở đây, đây là dòng điện sẽ xuất hiện dù MOSFET đã tắc, có chỉ số là -5.01e-12 (Dấu ấm chỉ hướng dòng theo quy ước Spice, ngược lại với dòng mà Vmeas được định nghĩa). 
=> I_off = 5.01pA.

Tính thời gian tụ xả:

C = 0.05pF = 5x10 -14F

∆V = 5 – 2,5 = 2.5V

C x ∆V = 1.25x10-13 C.

I_off = 5.01pA

- ∆t= 1.25×10-135.01×10-12  ≈2.495×10-2s

- Kết luận

Vậy, với dòng rò đo được, tụ 0.05pF sẽ xả từ 5V xuống 2.5V trong khoảng 25ms.

(C)To maximize noise margins we want to have the transition in the voltage transfer characteristic (VTC) of the nand2 gate centered halfway between ground and the power supply voltage (3.3V). To determine the VTC for nand2, we’ll perform a dc analysis to plot the gate’s output voltage as a function of the input voltage using the following additional netlist statements:

* dc analysis to create VTC

Xtest vin vin vout nand2

Vin vin 0 0v Vol vol 0 0.3v //

make measurements easier! Voh voh 0 3v //

see part (D)

.dc Vin 0 3.3 .005 .plot vin vout voh vol

- Tóm tắt

Chọn một WP nguyên sao cho VM gần 1.65v. WP là chiều rộng kênh pMOS và điện áp chuyển mạch VM: WP càng lớn -> pMOS càng mạnh hơn -> VM dịch gần về 0v, ngược lại VM dịch gần về Vdd.

1.Tính VOH, VOL, VM

2.Lập bảng WP | VM để tìm ra VM nào gần nhất với 1.65v nhất thông qua tính giá trị |Vout – Vin| nào sẽ nhỏ nhất trong từng step dùng WP để quét.

- Thực hiện

Schematics (Ltspice):

-Cho chạy dữ liệu theo 5 step với mỗi step lần lượt là các giá trị của WP gồm 6µ, 8µ, 10µ, 12µ, 14µ.

-Trong các step đã chạy sẽ tìm VM (Vout = Vin) thông qua tìm giá trị VM nào min nhất.

-Bên dưới là giá trị xuất ra của Output Log của Ltspice, có Voh và Vol cùng với VM nhưng VM đo bằng Ltspice thì dữ liệu có thể Không chính xác tuyệt đối.

-Cùng với việc để xác định được Vil và Vih, khó có thể làm chuẩn hoàn toàn bằng .meas trong Ltspice vì cần đạo hàm số liệu. Nên tôi chọn cách Export dữ liệu thành File để xử lí bằng Excel và Python. (Xem file vtc_data và file cal.py để biết thêm chi tiết). Dùng Python để tính slope bằng sai phân hữu hạn và nội suy vị trí nơi slope = -1 để lấy chính xác Vih và Vil.

Dãy WP tôi chọn để quét: 6µ, 8µ, 10µ, 12µ, 14µ
Giá trị WP phù hợp: 14µ

VOH, VOL:

VIH, VIL: 
VIL = 0.81999799979998

VIH = 0.9549799979998

- Kết quả nội suy tại slope = -1.

Noise Margin:

NM_L = VIL − VOL = 0.820 V.

NM_H = VOH − VIH = 2.345 V.

Tìm WP nguyên để VM gần với 1.65v nhất: (xem file vtc_dat)

| VM | Step |  |
| --- | --- | --- |
| 0.182216 | 1 | Wp = 6µ |
|  | 2 |  |
| 0.159236 | 2 | Wp = 8µ |
|  | 3 |  |
| 0.144085 | 3 | Wp = 10µ |
|  | 4 |  |
| 0.240296 | 4 | Wp = 12µ |
|  | 5 |  |
| 0.027062 | 5 | Wp = 14µ |
|  | 6 |  |
| MIN : 0.027062 |  |  |

Với dải Wp đã thử, Wp = 14µ cho VM ≈ 1.88 V, là giá trị gần nhất trong dải thử.

- Kết luận

- VM phải được xác định vì nó thể hiện điểm chuyển mạch. VM càng gần VDD/2 thì đặc tính truyền của cổng càng cân đối, khả năng chống nhiễu ở cả hai mức càng cân bằng.

- Sau khi có VM, ta xác định VOH, VOL, VIH, VIL để tính biên độ nhiễu cao (NM_H) và thấp (NM_L). Việc tối đa hóa noise margin đảm bảo cổng NAND2 hoạt động ổn định, chống sai lệch tín hiệu đầu vào.

Bài toán yêu cầu vừa tìm Wp nguyên sao cho VM gần VDD/2 nhất, vừa từ đó xác định các thông số (VOH, VOL, VIL, VIH) để chứng minh cổng đạt noise margin lớn nhất, tức là độ tin cậy logic cao nhất.

(D) The noise immunity of a gate is the smaller of the low noise margin (VIL − VOL) and the high noise margin (VOH − VIH). If we specify VOL = 0.3V and VOH = 3.0V, what is the largest possible noise immunity we could specify and still have the “improved” NAND gate of part (C) be a legal member of the logic family? Hint: to measure the low noise margin, use the VTC to determine what VIN has to be in order for VOUT to be 3V, and then subtract VOL (0.3V) from that number. To measure the high noise margin, use the VTC to determine what VIN has to be in order for VOUT to be 0.3V, and then subtract that number from VOH (3.0V). We’ve added some voltage sources corresponding to VOL and VOH to make it easier to make the measurements on the VTC plot.

NOTE: make these measurements using your “improved” nand2 gate that has the centered VTC, i.e., with the updated widths for the PFETS.

Now that we have the mosfets ratioed properly to maximize noise immunity, let’s measure the contamination time (tC) and propagation time (tP) of the nand2 gate. The contamination delay, tCD, for the nand2 gate will be a lower bound for all the tC measurements we make. Similarly, the propagation delay, tPD, for the nand2 gate will be an upper bound for all the tP measurements. Recall that the contamination time is the period of output validity after the inputs have become invalid. So for nand2:

Similarly the propagation time is the period of output invalidity after the inputs have become valid. So for nand2:

- Tóm tắt

Tối đa hoá biên độ nhiễu bằng cách thay đổi chiều rộng PFET (Wp) (L giữ cố định), khi đó tăng hay giảm Wp sẽ dịch VTC theo hướng có thể cải thiện NML hoặc NMH.

- Thực hiện

Đây là Schematics được cải tiến từ câu C, chỉ thay đổi Wp

Cho Wn = 3µ

Vdd = 3.3v

Vb = 3.3v

Va = 0v

Chiều dài cố định là 0.6µ, chiều rộng cho quét lần lượt các giá trị 0.5µ 0.8µ 1µ 1.6µ 2.0µ 3.2µ 4.0µ để tìm xem sẽ cho Wp nào cho NM lớn nhất

Sau đó cho Va sweep từ 0 đến 3.3v với mỗi bước cách nhau 0.005v

Sau đó tìm 2 giá trị A, B, chính là 2 giá trị Vin khi Vout đạt lần lược là 3v và 0.3v

Sau đó sẽ tính NML = ‘A – 0.3’ (A = Vil ), NMH = ‘3 – B’ (B = NMH)

Cuối cùng là tìm trong các min(NML, MMH) đâu là min lớn nhất tương ứng với Wp cần tìm

Dưới đây là kết quả thu được:

Measurement: a

step	V(a)	at

1	0.95025841731	0.950258429478

2	1.01328369296	1.01328370563

3	1.04808049327	1.04808053913

4	1.13290752196	1.1329075295

5	1.17907064399	1.17907069555

6	1.28936965769	1.28936969523

7	1.34793730396	1.34793727815

Measurement: b

step	V(a)	at

1	1.14079026711	1.14079028217

2	1.25828812407	1.25828813198

3	1.32215448553	1.32215443514

4	1.46874758986	1.46874756005

5	1.54160898787	1.54160902755

6	1.69504978058	1.69504972818

7	1.76565378003	1.76565379496

Measurement: nml

step	'A-0.3'

1	0.65025841731

2	0.713283692962

3	0.748080493274

4	0.832907521957

5	0.879070643987

6	0.989369657687

7	1.04793730396

Measurement: nmh

step	'3.0-B'

1	1.85920973289

2	1.74171187593

3	1.67784551447

4	1.53125241014

5	1.45839101213

6	1.30495021942

7	1.23434621997

Measurement: nm

step	'min(NML,NMH)'

1	0.65025841731

2	0.713283692962

3	0.748080493274

4	0.832907521957

5	0.879070643987

6	0.989369657687

7	1.04793730396

- Kết quả thu được à ở step 7 cho ra được min(NML, NMH) lớn nhất. Vậy tương ứng với giá trị Wp step này là 4µ.

- Kết luận

Dựa trên các kết quả thu được, biết được việc thay đổi kích thước Wp ảnh hưởng như thế nào đối với khả năng chống nhiễu.

Khi tăng Wp -> Pmos khoẻ hơn -> khả năng kéo lên mạnh hơn ->  Đường VTC cân đối hơn quanh Vdd/2

(E) Replace the netlist fragment from (C) with the following test circuit that will let us measure various delays:

* test jig for measuring tcd and tpd

Xdriver vin nin inv

Xtest vdd nin nout nand2

Cload nout 0 .02pf

Vin vin 0 pulse(3.3,0,5ns,.1ns,.1ns,4.8ns)

Vol vol 0 0.3v // make measurements easier!

Vil vil 0 0.6v

Vih vih 0 2.6v

Voh voh 0 3.0v

.tran 15ns

.plot vin

.plot nin nout vol vil vih voh

NOTE: make these measurements using your “improved” nand2 gate that has the centered VTC, i.e., with the updated widths for the pfets.

We use an inverter to drive the nand2 input since we would normally expect the test gate to be driven by the output of another gate (there are some subtle timing effects that we’ll miss if we drive the input directly with a voltage source). Run the simulation and measure the contamination and propagation delays for both the rising and falling output transitions. (You’ll need to zoom in on the transitions in order to make an accurate measurement.) Combine as described above to produce estimates for tC and tP.

- Tóm tắt

Ở bài (F) yêu cầu Thực hiện đo mạch ở 100oC và so sánh sự khác biệt so với mạch (E) ở nhiệt độ phòng, nhưng vì Schematics của mạch (E) chỉ là model LEVEL = 1 nên không chứa Physics về nhiệt nên việc thay đổi cấu hình .temp 25 hay .temp 100 đều cho cùng kết quả. Nên bằng cách thay một model mới với LEVEL = 8 thì mới có thể đo bằng việc thay đổi nhiệt độ được.

- Thực hiện

V(nin): là output của Inverter, nó đi từ cao xuống thấp khi Vin đi lên

V(nout): là output của NAND2 cải tiến với model LEVEL = 8, với b = 1, NAND2(a,1) = NOT(a) -> nên nout phải đi lên nin đi xuống.

- Propagation Delay

t_plh=9.0103009819e-10 FROM 5.07878788212e-09 TO 5.97981798031e-09

t_phl=6.01364198407e-09 FROM 5.07878788212e-09 TO 1.10924298662e-08

t_plh_f=-4.00200020142e-09 FROM 9.98181818172e-09 TO 5.97981798031e-09

t_phl_f=1.11061168446e-09 FROM 9.98181818172e-09 TO 1.10924298662e-08

- tP,fall = tplh+tphl2= 0.901+6.0132 ≈3.457 ns

- tP,rise = tphlf≈1.11 ns (không dùng tplh_f  vì cho giá trị âm)

- tpd = max(tPfall , tPrise ) = 3.457 ns

- Contamination Delay

tC khi OUTPUT tăng:

Đường màu xanh nước biển là V(nin) đường màu tím là V(vih):

t_trigger: thời điểm V(nin) rơi qua biên mà không còn chắc là “1” nữa, trong đồ thị thì điểm rơi là 5.175 ns.

Đường màu xanh lá cây là V(nout), đường màu đỏ là V(vol).

t_first_change: là thời điểm V(nout) tăng qua đường V(vol), từ đó output không còn là “0” nữa

, trong đồ thị thì điểm tăng là 5.481544120ns.

Vậy từ đó ta tính được tC,rise = tfirst_change – ttrigger = 5.481 – 5.175 = 0.306ns

tC khi OUTPUT giảm:

Đường màu xanh lá cây là V(nin), đường xanh lục là V(vil):

ttrigger: thời điểm V(nin) tăng qua V(vil) là thời điểm không còn “0” nữa, dựa trên đồ thị là vị trí có thời điểm là 10.1315ns.

Đường màu xanh nước biển là V(nout), đường màu tím là V(voh):

tfirst_change: là thời điểm V(nout) giảm qua V(voh) là thời điểm không còn chắc chắn là “1” nữa, dựa trên đồ thị là vị trí có thời điểm là 10.5371ns

Vậy từ đó ta tính được: tC,fall = tfirst_change- ttrigger = 10.5371 – 10.1315 =  0.4056ns

tCD = min(tC,fall , tC,rise) = 0.306ns

- Kết luận

Đo độ trễ contamination và propagation, vì việc dùng lại Schematics từ (C) và (D) làm cho mạch bị lẫn giữa 2 mạch khác nhau và không có model rõ ràng (do tự vẽ) nên việc đáp ứng yêu cầu ở câu (E) và (F) là không khả thi: phần transistor M1–M4 từ câu D (mạch NAND dựng trực tiếp bằng PMOS/NMOS), phần test jig + subckt từ câu E. Thay vào đó là 1 nguồn PULSE tên Vin nối vào node vin, 1 nguồn DC tên Vb nối vào node b. Sau đó chạy thông qua lệnh SPICE Directive.

(F) We mentioned several times in lecture the desire to have our circuits operate reliably over a wide range of environmental conditions. We can have JSim simulate our test circuit at different temperature by adding a “.temp” control statement to the netlist. Normally JSim simulates the circuit at room temperature (25°C), but we can simulate the circuit at, say, 100°C by adding the following to our netlist:

.temp 100

For many consumer products, designs are tested in the range of 0°C to 100°C. Repeat your measurements of part (E) at 100°C and report your findings. Recompute your estimates for tC and tP indicating which measurement(s) determined your final choice for the two delays. Based on your experiment, if a Pentium 4 processor is rated to run correctly at 3Ghz at 100°C, how fast can you clock it and still have it run correctly at room temperature (assuming tPD is the parameter that determines “correct” behavior)? This is why you can usually get away with overclocking your CPU—it’s been rated for operation under much more severe environmental conditions than you’re probably running it at!

- Tóm tắt

Thực hiện đo mạch (E) ở nhiệt độ 100 độ C và tính sự khác biệt hiệu suất giữa 2 nhiệt độ là nhiệt độ phòng (25 độ C) và 100 độ C, sau đó so sánh 2 cái và rút ra hệ số chậm đi do nhiệt.

- Thực hiện

V(nin): là output của Inverter, nó đi từ cao xuống thấp khi Vin đi lên

V(nout): là output của NAND2 cải tiến với model LEVEL = 8, với b = 1, NAND2(a,1) = NOT(a) -> nên nout phải đi lên nin đi xuống.

- Propagation Delay

t_plh=1.27343580628e-09 FROM 5.07878788212e-09 TO 6.35222368839e-09

t_phl=6.47248020115e-09 FROM 5.07878788212e-09 TO 1.15512680833e-08

t_plh_f=-3.62959449333e-09 FROM 9.98181818172e-09 TO 6.35222368839e-09

t_phl_f=1.56944990155e-09 FROM 9.98181818172e-09 TO 1.15512680833e-08

tP,fall = tplh+tphl2 = 1.273+6.4722 ≈ 3.8725 ns

tP,rise = tphlf≈ 1.569 (không dùng t_plh_f vì cho giá trị âm)

- tP = max(tP,fall , tP,rise ) = 3.8725 ns

- Giá trị này được quyết định bởi chuyển trạng thái fall của output.

- Contamination Delay

tC khi OUTPUT tăng:

Đường màu xanh lá cây là V(nin) đường màu xanh lục là V(vih)

ttrigger: là thời điểm V(nin) rơi qua biên mà không còn chắc là “1” nữa, trong biểu đồ thì điểm rơi gần với 5.214545 ns.

Đường màu xanh nước biển là V(nout) đường màu tím là V(vol)

tfirst_change: là thời điểm V(nout) tăng qua V(vol) là lúc output không còn chắc là “0” nữa, trong biểu đồ, thời điểm đó xấp xỉ 5.6448ns.

Vậy từ đó ta tính được tC,rise = tfirst_change - ttrigger  = 5.6448 – 5.214545 = 0.430255 ns

tC khi OUTPUT giảm:

Đường màu xanh lá cây là V(nin) đường màu đỏ là V(vil)

ttrigger: là thời điểm V(nin) tăng qua V(vil) là lúc không còn là “0” nữa, dựa trên đồ thị là thời điểm chính xác 10.20ns

Đường màu xanh nước biển là V(nout) đường màu xám là V(voh)

tfirst_change: là thời điểm V(nout) giảm qua đường V(voh) mà không còn chắc là “1” nữa, dựa trên đồ thị thời điểm chính xác là 10.77407ns

Vậy từ đó ta tính được tC,fall = tfirst_change – ttrigger = 10.77407 – 10.20 ≈ 0.574ns

- tCd = min(tC,fall , tC,rise ) = 0.430255 ns

- Được xác định bởi sự thay đổi đầu ra sớm nhất, xảy ra đối với quá trình tC,fall

So sánh tC , tP ở 25oC và 100oC:

| Nhiệt độ | tC | tP |
| --- | --- | --- |
| 25oC | 0.306 | 3.457 |
| 100oC | 0.430 | 3.8725 |

“Based on your experiment, if a Pentium 4 processor is rated to run correctly at 3Ghz at 100°C, how fast can you clock it and still have it run correctly at room temperature (assuming tPD is the parameter that determines “correct” behavior)? This is why you can usually get away with overclocking your CPU—it’s been rated for operation under much more severe environmental conditions than you’re probably running it at!”

-Ở 100oC, chip được rated là 3GHz.

=> Chu kỳ clock ở 100oC:

T100 = 13GHz≈0.333ns

Giả sử khi thiết kế, người ta ấn định một tỷ lệ an toàn nào đó giữa T_{clk} và tP, và tỉ lệ này giữ nguyên khi xuống 25oC.

Ở 25oC mạch nhanh hơn, do tP_25 < tP_100. nên ta giả sử: T100tp100≈ T25tp25

Vì hệ số “an toàn” giống nhau, nên ta biến đổi:

T25 = tp25×T100tp100

Mà tần số f = 1T=>f25=1tp25 × tp100T100=f100 × tp100tp25=3 GHz × tp100tp25

=> hệ số ép xung = tp100tp25

Từ kết quả đo được giữa 2 câu (E) và (F) => tp100tp25= 3.87253.457 ≈1.12

Vậy f25=  1.120 ×3=3.36 GHz

CMOS logic-gate design

As the final part of this lab, your mission is to design and test a CMOS circuit that implements the function F(A,B,C) = C + A·B using nfets and pfets. The truth table for F is shown below:

Your circuit must contain no more than 8 mosfets. Remember that only nfets should be used in pulldown circuits and only pfets should be in pullup circuits. Hint: using six mosfets, implement the complement of F as one large CMOS gate and then use the remaining two mosfets to invert the output of your large gate. Enter the netlist for F as a subcircuit that can be tested by the test-jig built into lab1checkoff.jsim (a file that we supply and which can be found in the course locker). Note that the checkoff circuitry expects your F subcircuit to have exactly the terminals shown below – the inside circuitry is up to you, but the “.subckt F…” line in your netlist should match exactly the one shown below.

.include "/mit/6.004/jsim/nominal.jsim"

.include "/mit/6.004/jsim/lab1checkoff.jsim"

… you can define other subcircuits (eg, INV or NAND gates) here …

.subckt F A B C Z

… your circuit netlist here

.ends

lab1checkoff.jsim contains the necessary circuitry to generate the appropriate input waveforms to test your circuit. It includes a .tran statement to run the simulation for the appropriate length of time and a few .plot statements which will display the input and output waveforms for your circuit.

- Tóm tắt

Yêu cầu của bài lab này đó là vẽ một mạch CMOS không được quá 8 MOSFETS, chỉ sử dùng NMOS cho mạch kéo xuống, chỉ sử dụng PMOS cho mạch kéo lên, và mạch CMOS này phải tuân thủ theo bản chân trị F = C + ( A ∙ B)

- Thực hiện

Netlist:

.step param run 0 7 1

VDD VDD 0 3.3

V_A  A 0 {if(floor(run/4)>=1,3.3,0)}

V_B B 0 {if(mod(floor(run/2),2)>=1,3.3,0)}

V_C C 0 {if(mod(run,2)>=1,3.3,0)}

.model NMOS NMOS

.model PMOS PMOS

X1 A B C Z VDD 0 F

.subckt F A B C Z VDD GND

M1 mid C GND GND NMOS W=0.6u L=0.1u

M2 mid A n_stack GND NMOS W=0.6u L=0.1u

M3 n_stack B GND GND NMOS W=0.6u L=0.1u

M4 mid C p_stack VDD PMOS W=1.8u L=0.1u

M5 p_stack B VDD VDD PMOS W=1.8u L=0.1u

M6 p_stack A VDD VDD PMOS W=1.8u L=0.1u

M7 Z mid VDD VDD PMOS W=1.8u L=0.1u

M8 Z mid GND GND NMOS W=0.6u L=0.1u

.ends

.op

.end

Đây là mạch CMOS tôi đã vẽ, sử dụng 6 NMOS cho mạch kéo xuống, 6 PMOS cho mạch kéo lên, 2 MOSFETS cuối được dùng để làm Iinverter để đảo kết quả từ not F thành , các nguồn V2 V3, V4 lần lượt tương ướng các các input là C, B, A
Waveform của mạch:

- Phân tích theo bảng chân trị

-Output là 0 khi đầu vào là các giá trị:

A = 0 | B = 0 | C = 0

A = 0 | B = 1 | C = 0

A = 1 | B = 0 | C = 0

-Output là 1 khi đầu vào là các giá trị:

A = 0 | B = 0 | C = 1

A = 0 | B = 1 | C = 1

A = 1 | B = 0 | C = 1

A = 1 | B = 1 | C = 0

A = 1 | B = 1 | C = 1

Wavefrom được chia thành 8 trường hợp để quét được hết 8 giá trị của bảng chân trị

-Xét các trường hợp tại 0,2,4 đầu ra ouput ở mức 0V

Tại 0:

V(n002) chính là A, có thể thấy A lúc này đang là 0V

V(n003) chính là B, có thể thấy lúc này đang là 0V

V(n004) chính là C, có thể thấy lúc này đang la 0V

Output lúc này cũng sẽ là 0V luôn

Vậy với A = 0, B = 0 , C = 0 thì Z(output) cũng sẽ bằng 0

Tại 2:

V(n002) chính là A, lúc này cũng là 0V

V(n003) chính là B, lúc này dang là 3.3V

V(n004) chính là C, lúc này đang là 0V

Ta có output tại điểm này cũng là 0V luôn

Vậy với A = 0, B = 1, C = 0 thì Z(output) cũng sẽ bằng 0 luôn

Tại 4:

V(n002) chính là A, lúc này đang là 3.3V

V(n003) chính là B, lúc này đang là 0V

V(n004) chính là C lúc này cũng đang là 0V

Output lúc này cũng là 0V

Vậy với A = 1, B = 0, C = 0 thì Z(output) cũng sẽ bằng 0 luôn

-Xét các trường hợp 1,3,5,6,7 đẩu ra Output ở mức 3.3(V):

Tại 1:

N002(A) tại 1 cho mức điện áp là 0V

N003(B) cho mức điện áp là 0V

N004(C) cho mức điện áp là 3.3(V)

Output cho mức điện áp là 3.3V

Vậy với A = 0, B = 0, C = 1 cho Z(output) là 3.3(V)

Tại 3:

N002(A) cho mức điện áp là 0V

N003(B), N004(C) cho mức điện áp là 3.3V

Output tại đây cũng cho mức điện áp là 3.3V

Vậy với A = 0, B = 1, C = 1 thì Z(output) cho mức điện áp là 3.3V

Tại 5:

N002(A), N004(C) đều cho mức điện áp là 3.3V

N003(B) lúc này cho mức điện áp là 0V

Output cho mức điện áp là 3.3v

Vậy với A = 1, B = 0, C = 1 sẽ cho Z(output) là 3.3v

Tại 6:

N004(C) có mức điện áp là 0V

N002(A), N003(B) có mức điện áp là 3.3V

V(output) cũng có mức điện áp là 3.3V

Vậy với A = 1, B = 1, C = 0 sẽ cho Z(output) là 3.3V

Tại 7:

N002(A) có mức điện áp là 3.3V

N003(B) có mức điện áp là 3.3V

N004(C) và output đều có mức điện áp là 3.3(V)

Vậy với A = 1, B = 1, C = 1 sẽ cho Z(outout) = 3.3V

- Kết luận

Số lượng linh kiện: mạch đã sử dụng đúng 8 mosfets, không vượt quá giới hạn cho phép

Cấu trúc: Sử dụng đúng NEFTS cho mạng pulldown và PFETS cho mạng pullup, kết hợp với một bộ Inverter ở ngõ ra để đảm bảo đúng cực tính của hàm F.